Энциклопедия окна от Николы мастера (с)

Идея написания данного материала пришла после ремонта значительного количества установленных окон, не моих. Требуются в профилактике не только старые, установленные более 6-8 лет назад, окна, но и совсем новые, в новостройках. Чаще всего люди жалуются на продувания, убитую фурнитуру, не герметичные стеклопакеты. Как я понял, визуальные качества пвх профиля такие как глянец, белизна, через год эксплуатации в Московском регионе, оказываются где то не в тренде

Что же я хочу вам рассказать? Две задачи, что нужно знать о ПВХ окнах когда покупаете новое и первая техническая помощь при ремонте окна.

Вы решили заказать новое ПВХ окно

- Что выбрать, фирму или частное лицо (знакомого…). Я бы не стал прямо жестко для себя определять этот параметр, так как у каждой половины есть + и -. И не факт, что они не поменяются местами в вашем случае. Какие вопросы важны на этом этапе: гарантии, оплата (море случаев кидалова), опыт, стаж. Дальше вы поймете, что выбирать нужно не фирму, а окно в целом

- Из чего состоит услуга Установка нового окна? Совсем банально: из чего делается окно, на каком оборудовании и кем, соблюдается ли технология, какие используются вспомогательные комплектующие (уплотнители, герметики, стекло…. ), далее логистика готового изделия (хранение, доставка, установка в какой день…), монтаж окна (опять же кем и как..), отделка( откосы, подоконники…), дальнейшее сервисное обслуживание… и заметьте это все разные люди. И будь ваша фирма хоть с золотой репутацией, косяк одного лишь человека скорее всего приведет к печальному последствию.

Что бы уменьшить вероятность прокола, я расскажу вам, что нужно знать о ПВХ окнах и почему в красивой обертке (бренд профиля) может оказаться бяка.

ПВХ окно, описание состава и процесса изготовления.

- ПВХ профиль. Думаете это самый важный показатель? Нет. Еще раз повторюсь, в окне важно все, каждый винтик и дальше вы это поймете. Конечно лучше что бы профиль отвечал вашим запросам. Для меня важны такие показатели: глянец (матовый профиль очень не просто, иногда не возможно помыть, проведите простым карандашом по вашему окну и все поймете), пластичность ( это влияет на долговечность, надежность ( бывает в мороз если сильно хлопнуть створкой (сквозняк) она лопается), технологичность (замкнутая система, у которой есть свои дополнительные профили, способы установки импостов и др, тех процессы…), количество камер, толщина стенок, внешняя геометрия. Даже у знаменитых брендов есть системы профилей эконом класса, где все эти показатели не соответствуют классу А, именно они и ставятся в новостройках, часто и предлагаются клиентам.  Рекомендация, просите показать срез профиля, вносите профильную систему в договор.

- Фурнитура. Для меня существует только 3 марки фурнитуры, остальные считаю временными инее такими надежными, но имеющими право на существование. Опять же даже у этих трех брендов тоже есть эконом серии с пластиковыми деталями (одноразовая, я ее так называю). Думаю здесь все понятно и на этом экономить не нужно.

- Стеклопакет. Состоит из стекла (Китайского или не Китайского, М1 или другого) уточняйте, в договор прописывайте. Герметиков, первичного и вторичного, их качество вы не проверите, приходится полагаться на добросовестность фирмы изготовителя. Есть куча видов стеклопакетов, стекла ( Китай, наше стекло, закаленные, матовые, с покрытием….), дистанционные рамки (алюминиевые, пластиковые, ПВХ, комбинированные), с аргоном или без. Здесь можно написать отдельный трактат, но если коротко то в жилом помещении нужно использовать двухкамерный стеклопакет с К стеклом (энергосберегающим) этого достаточно, а кто и как его изготовит?...

Обратите внимание, на этикетку с\п, ровность кромки стекол (все одного размера и торец ровный).

- Комплектующие. Многие вы не сможете проверить и оценить, я просто расскажу, на что они влияют.

  - Уплотнитель, важен его состав (лучше EPDM). Что бы в мороз не становился каменным. Геометрия, правильная. Много случаев, когда установлен стекольный уплотнитель, вместо притворного. Кто то специально, а некоторые производители даже и не знают что существуют разные уплотнители и у каждого своя задача и принцип работы. Стекольный (который за стеклопакетом) он сжимается один раз при установке, а притворный работает всегда, поэтому он должен быть упругим, пластичным… Обратите внимание на состояние уплотнителя в углах, не должно быть шишек твердых, иначе он будет мешать всему периметру… Бувает уплотнитель протянутый (когда он устанавливается после сварки створки\рамы) и коэкструдированный ( он уже впаян в профиль и варится вместе с ним, конечно это хуже…) Цвет, надежнее черный, серый имеет не такой пластичный состав и срок его службы меньше. Есть уплотнитель Шлегель, он дорогой, немецкий, и чаще его ставят как ремонтный, когда стандартный уплотнитель не может обеспечить герметичность. Шлегель бывает трех оттенков, белый, серый, черный, все по качеству одинаковые.

  - Армирование. Сам ПВХ профиль довольно жидкий, он не держит геометрию, подвержен термическому расширению\сужению, для компенсации этих минусов используют металлические вкладыши – армирование. Оно должно быть оцинкованным, иметь толщину не менее 1,5мм, быть совместимым с ПВХ профилем. Не допускается использование кусков армировки, они должны быть целиковыми. Крепится армировка саморезами через каждые 300мм. Часто используют металл с толщиной 1,1мм, момент инерции у него ни какой и статика конструкции получается такая же,  в мороз скручиваются створки и рамы, это ведет к полной замене окна.

  - Дополнительные профили как штапики, подставочники, соединители… должны быть оригинальными. Можно взять створку из КБЕ и забить в нее штапик от дяди Васи, итог – разный цвет, не правильное прижатие С\П, отрыв ножки штапика и др..

  - Сморезы, соединители импостов, выравниватели фальцев и др, тоже нужно использовать рекомендуемые профилистами.

- Изготовление конструкции. Почти прошли времена гаражников, сейчас окна изготавливаются на крупных заводах. Оборудование может быть полу ручным или стоять автоматизированные линии. Это очень важный этап! Т.к. реально из Г можно сделать конфетку и наоборот из шикарных комплектующих слепить откровенный брак. Тех процесс (папка переработчика) имеет 400 страниц описания, где все подробно описано, что и как нужно делать. Ни кто на 100% не соблюдает эти предписания, все у нас сами с усами, любят вносить рац предложения, для ускорения сборки окон и просто экономии…

- Монтаж. По монтажу  ПВХ окон существует много предписаний, у каждой фирмы есть свои ТУ, но все же правильнее придерживаться ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ 
ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ Общие технические условия. Основные моменты, нужно использовать пароизоляционные материалы, устанавливать конструкции в чистый подготовленный проем, крепить конструкцию согласно рекомендациям, использовать качественные материалы, монтаж производить в плюсовую температуру или с использованием теплового экрана или строительного фена. Опять же, качество работ, зависит от правильности рук монтажника, хорошее окно можно просто воткнуть, так что оно будет дуть хуже старого…

- Отделка. Откосы, подоконники. Как правило, эти работы выполняют уже другие люди, не монтажники. Вас может ждать еще один сюрприз. Начнем с материалов. Подоконники, чаще это эконом класс, где видны полосы от внутренних перегородок, мягкое покрытик которое легко царапается от цветочных горшков, тонкие стенки- деформация… Не экономьте на подоконниках, почитайте информацию, существует много качественных марок, я использую подоконники Витраж VPL с усиленным покрытием, они не царапаются и легко очищаются от грязи, даже от строительной пены .  Откосы лучше использовать теплые. Это сендвич панель, утепленная, часто устанавливают сотовые откосы с воздушными камерами. Они конечно хуже по всем показателям. Откос нужно не просто ровно установить, но и заполнить пространство между откосом и стеной уплотнительным материалом, пеной или минватой, иначе грибок и промерзание- гарантированы. Герметик для обработки щелей, тоже важен. Дешевый вариант пожелтеет через полгода и просто отклеится.

Теперь вы понимаете, на сколько, это сложная конструкция ПВХ окно. Существует куча возможностей для производителя и установщика сэкономить в ущерб качеству. Плюс к этому не один человеческий фактор накладывает свою вероятность получения не качественной услуги Установка нового ПВХ окна. Надеюсь, эта статья оказалась вам полезной.

Ваш НиколаМастер.РФ (с)